# LASTENHEFT - Selbstregelnde Lenkrakete

## PROJEKTZIELE

- Entwicklung einer voll funktionsfähigen, sich selbst regelnden Lenkrakete

- Autonome Flugbahnkorrektur durch Regelungstechnik

- Erfoglreicher Auswurf eines Fallschirm-Bergungssystems

- Lenkung via Finnen-Steuerung

- Budget unter 1000€, Zeitrahmen 9 Monate

## SUBSYSTEM-ANFORDERUNGEN

### 1. ANTRIEBSSYSTEM

Anforderungen:

- Feststoffmotor F-Klasse (80-160 Ns Gesamtimpuls)

- Brenndauer 2-4 Sekunden

- Zuverlässiges Zündsystem (elektrisch)

- Erfolgreicher Standtest vor Integration

### 2. LENKUNGSSYSTEM

Lenkungsoptionen Vergleich:

- Finnen-Steuerung: ✓ Einfach, bewährt, günstig | ✗ Nur bei Geschwindigkeit wirksam

- Thrust Vector Control: ✓ Sehr präzise, bei jeder Geschwindigkeit | ✗ Komplex, risikoreich

Anforderungen (Finnen-Steuerung):

- 4 steuerbare Heckfinnen

- Servos mit genug Platz für Motor

- Auslenkung ±20° minimum

- Geringe Ansprechzeit

- Genug Kraft für aerodynamische Kräfte der Finnen

### 3. FLIGHT COMPUTER & REGELUNGSTECHNIK

Regelungsziele (Priorität):

- Vertikaler Aufstieg mit Lageregelung

- Waypoint-Guidance zu GPS-Koordinaten

Must-Have Anforderungen:

- Mikrocontroller mit 32-bit, >50MHz

- 6-DOF IMU (Gyroskop, Beschleunigungsmesser)

- GPS-Modul für Positionsbestimmung

- Barometer/Altimeter für Höhenmessung

- Datenlogging auf Flash Chip bei erfolgreicher Landung auf SD-Karte

- Redundanz (IMU) + Sensor Fusion

Regelungstechnische Anforderungen:

- Lageregelung: Roll, Pitch, Yaw-Stabilisierung (PID-Controller)

- Positionsregelung: GPS-basierte Waypoint-Navigation (falls Zeit vorhanden)

- Störgrößenausregelung: Schwerpunktverschiebung (Motorausbrand)

- Fail-Safe-Modi zweites IMU

- Adaptive Schwerpunkt-Kompensation: Anpassung an Motorausbrand (bei 50g fragwürdig)

- Koordinatentransformation: Body-Frame zu Earth-Frame

- Sensor-Fusion: Kalman-Filter für IMU/Altimeter/GPS-Daten

### 4. TELEMETRIE & KOMMUNIKATION

Must-Have Anforderungen:

- Funkmodul für Realtime-Datenübertragung zur Bodenstation LoRa

- Reichweite 2km bei freier Sicht

- Übertragung für kritische Daten

- Laptop als Bodenstation mit Datenempfang und -auswertung

Zu übertragende Daten:

- IMU-Daten (Gyroskop, Beschleunigungsmesser, Magnetometer)

- GPS-Position und -Geschwindigkeit

- Barometer-Höhe und -Geschwindigkeit

- Finnen-Stellungen (Ist-Werte)

- Regelgrößen und Stellsignale

- Systemstatus und Fehlermeldungen

- Batteriespannung

Aktuelle Auswahl

- STM32H755 Dual-Core um GNC Tasks aufzuteilen M7 schneller für kritische Sensorverarbeitung in Echtzeit

- Bosch BMI088 oder InvenSense ICM-42688-P problematisch wegen Filtern noch genauere Auswahl

- Als Backup  MPU 6050

- Barometer Bosch BMP390 FIFO modernere Version

### 5. BERGUNGSSYSTEM

Must-Have Anforderungen:

- Fallschirm dimensioniert für ca. 5m/s Landegeschwindigkeit

- Pyrotechnische Auslösung (Ejection Charge)

- Druckdichte Trennung

- Backup-Timer für Fallschirm-Auslösung

- Bergungsseile mit entsprechender Zugfestigkeit bei dynamischer Belastung

- Erfolgreiche Bodentests der Pyrotechnik

### 6. STRUKTURSYSTEM

Must-Have Anforderungen:

- Kartonröhre als Hauptrumpf (min. 2mm Wandstärke) 70 – 100mm Durchmesser 80cm

- 3D-gedruckte Komponenten (Nasenkegel, Finnen-Halter)

- Gesamtlänge <1m

- Modularer Aufbau für einfache Wartung

- Belastbarkeit 20G

- 500g – 1000g Gewicht

### 7. ENERGIEVERSORGUNG

Must-Have Anforderungen:

- LiPo-Batterie 3 Zellen mit min. 30min Betriebsdauer

- Spannungsüberwachung und Unterspannungsschutz

- Alle Spannungen stabilisiert und gefiltert für Flighcomputer

## TESTANFORDERUNGEN

- Alle Subsysteme müssen einzeln getestet werden

- Vollständige Systemintegrationstests vor Flugtest

- Telemetrie-Tests mit Bodenstation

- Regelungstests in Simulation vor Hardware-Test

# THEMENAUFTEILUNG

## TIM

- Bergungssystem

- Lenkungssystem (Finnen)

- Struktursystem

## FLIGHTCOMPUTER

- Flightcomputer

- Regelungstechnik & Simulation

- Telemetrie & Groundstation